Hálózat összegzés

show parancsok

show ip int brief megnézni hogy felkapcsolt-e a port/VLAN
show VLAN brief
show etherchannel summary

általános

KEZDÉSNÉL FONTOS

no ip domain-lookup valamelyik eszközön – helyett space kell
line con 0
logging synch

Felhasználó létrehozása

username cisco privilege 15 secret class
line con 0
login local
line vty 0 15
login local

Jelszavazás

enable secret enapass
line con 0
password conpass
login

SSH

ip domain-name cisco.com
username admin privilege 15 secret admin
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ip ssh version 2
line vty 0 4
login local
transport input ssh

Egyéb

banner motd # Csak hitelesitett felhasznaloknak #
service password-encryption

switchek

VLAN-ok elnevezése, interface-ekhez társítása

vlan 10
name SALES

int range fa0/3 – 5 ÉLŐ ESZKÖZÖN KELL SPACE A – ELÉ ÉS MÖGÉ
sw mo acc
sw acc vlan 10

Trunk kapcsolatok esetén (native, DTP, engedélyezett VLANok):

sw mo trunk
sw trunk native vlan  99
sw trunk allowed vlan 10,20,30…
sw nonegotiate DTP kikapcsolása

VLAN ip címzése és default gateway

ip default-gateway 192.168.10.1
int vlan  10
ip add 192.168.10.254
ha nem kapcsol fel a VLAN, akkor shut->no shut  (ha még így sem, akkor valszeg azért, mert abban a VLANban nincs csatlakoztatott eszköz, de ezt nem fogják látni)

Portsecurity

int range fa0/3 - 5
sw port-security MUSZÁJ
sw port-security violation shutdown „A biztonság megsértése esetén a portot kapcsolja le!”
sw port-security maximum max x eszköz
sw port-security aging time megadod hány percig tárolja a MAC címet (nem fog kelleni)
sw port-security mac-address sticky elmenti a jelenleg csatlakoztatott eszköz címét

VLAN törlése

no vlan 10

Etherchannel

Desirable – Desirable PAGP

Active – Active LACP

Lépésenként:

int range fa0/1-2
shutdown ha nem kapcsolod le akkor hibát okozhat 
channel-group 1 mode active
sw mo trunk
no sh
int port-channel 1
sw mo trunk
no sh

ACL telnet/ssh kapcsolathoz

„Csak a MANAGEMENT (192.168.50.0) VLAN-ból lehessen belépni SSH-val”

access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
line vty 0 15
transport input ssh
login local 
ha telnet, akkor:
password xy
login

Hálózatok összegzése

Kell a subnetting.pdf

ip route feladatnál szokott lenni, hogy egy statikus útvonalban összegezni kell több alhálózatot.

Feladat: 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.90.0 /24 hálózatok összegzése.
90 a legnagyobb = az első 90 hálózat kell nekünk.
90 x 256 = 23.040 hálózati címre lesz szükség.
Megnézed a pdf-ben melyik a legkisebb subnet amelyben elférne ennyi cím.

Jelen esetben ez a /17 32.768 címmel 
Összegzett hálózat ip routeban: ip route 192.168.0.0 255.255.128.0 se0/1/0

VAGY https://www.calcip.com/route-summarization/

routerek

clock rate 128.000 (bármi elfogadható)

DHCP első 5 cím letiltása:
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5

ppp chap beállítása

username MÁSIK_ROUTER_NEVE password cisco
int se0/1/0
encapsulation ppp
ppp authentication chap

„Hozzon létre egy admin nevű felhasználót és állítsa be hogy csak azzal lehessen bejelentkezni! A felhasználó legyen a legnagyobb jogosoltságú szintű, a jelszava „Cisco1” legyen.

username admin privilege 15 secret Cisco1
line con 0
login local
line vty 0 15
login local

OSPF

router ospf 1
passive-interface pakolj be mindent ami nem kell
network hálózati_cím wildcard area 0 adj meg mindent, még a serialt is mert lesz jó
default-information originate default route hirdetése

ip route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/0 default route
ip route elérni_kívánt_hálózat | hálózat_subnet_maskja | interface/next-hop ip

ACL routereken

„Hozzáférési lista segítségével blokkolja VLAN 10 és VLAN 20 közötti forgalmat”

access-list 110 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip any any

int gig0/0.10
ip access-group 110 in